螺旋压榨机采购需求书

- 项目信息

项目名称：高州市绿能环保发电（二期）生物质处理项目

项目地址：广东省茂名市高州市金辉大道

车间归属：餐厨与厨余垃圾综合预处理车间

- 采购设备

螺旋压榨机，采购数量2台。

- 物料性质

本次所采购设备，一台用于餐厨垃圾处理线，来料为：餐厨垃圾原料经筛分后的筛下物（筛孔□≤70mm），物料成分是餐厨垃圾有机物和各类杂物。

本次所采购设备，另一台用于厨余垃圾处理线，来料为：厨余垃圾原料经破碎、筛分后的筛下物（筛孔□≤70mm）），物料成分是厨余垃圾中的有机物和各类杂物。主要为农贸市场菜叶、果蔬等以及家庭做菜边角料，并杂有一定成分的熟食，整体特点：成分多样、杂物多样。

本设备兼容对上述两种单一物料或两种物料混合料的处理。

- 设备处理指标

- 来料处理能力：≥10t/h。

- 出渣含水率：（因设备综合差异性，设备供应单位对本指标可提出异议，双方达成一致后共同确定）出渣含水率≤70%，以及成年男人全力抓握出渣并保持5秒，该过程无液体从指缝间滴落。

- 满负荷及非满负荷运行无堵塞、抱轴、出渣口拱料等运行故障；

- 密封隔绝臭气：机罩、盖密封严密，设备机罩无负压状态下，无臭气外溢。

- 设备运行要求

- 兼容对厨余、餐厨垃圾单一物料或两种物料混合料的处理，并满足处理指标。

- 设备选用合适的压缩比，满足来料含水率的波动性。

- 设备处理过程中，腔内物料不得出现抱轴（随轴转不排出）、堵塞现象。

- 设备处理过程中，出渣口落料顺畅，自然落料无堆积、无拱料现象。

- 设备运行处理期间无需人工值守和人工看护，人工值守或看护总时间大于设备运行总时间的30%时，认为不满足该要求。

- 设备质保期内若出现：架体变形，主轴强度不足引起的主轴裂痕、变形、断裂，设备振动异常、声音异常、物料进/出不顺畅、脱水率不达标等故障，由供应商负责无偿整改至合格，3个月内无整改达标的，需更换合格设备或做退货处理。

- 设备辅件所涉及布管布线的，需简洁美观牢固，不得随意布置、晃动、拖拉，如气缸管路。

- 设备整体密闭、隔臭性良好，壳体预留臭气引风口；设备处理过程中的物料不得裸露于可视视野中，对物料密闭良好，不得有任何形式的跑冒滴漏。

- 便于检查与维护，运行噪音不得高于70dB；外观以简洁美观为主。

- 电气与控制

- 设备本体之外的电气部分，由甲方配备完成，如电柜、接线、控制等。乙方向甲方提交完整、详细的电气控制逻辑、电气原理图、电气接线图等电气资料。资料应能完整、正确地支撑项目现场的电气配备和安装，对于图纸的缺失或深度不足，乙方需及时补充。

- 乙方派指定工程师到现场指导电气接线与设备调试（安装远程指导），直至试运行正常。

- 其他配置

检修门材质304；螺旋叶片要求耐磨、耐腐蚀；挤压推头现场可调节；减速变频电机品牌：诺德、SEW或国产一线品牌（需采购方确认），防护等级IP55，绝缘等级F，能耗等级满足新标GB18613-2020，三级；轴承SKF；其他配件折优配置。

- 质量保证

- 质保期从调试验收合格后起2年质保期或设备及资料（含随机配件、说明书、电子资料等全套资料）齐全移交采购方后起计30个月。

- 验收不合格需整改的由供应方负责无偿整改，从整改完成验收后起计质保期。

- 供应方提供设备终身的技术服务、维修服务。

- 报价明细

1、由供应方分项细化报价，包括日常维护的易损件清单及价格，参考商务报价明细表填写。

2、随机易损件单台备品清单

| 序号 | 备品名称 | 型号 | 规格参数 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台） | 单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴封 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轴承 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 传动皮带 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 筛网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、设备配置参数表按附件《LK-GZSWZ-ZB-004 螺旋压榨机--设备配置参数表-xxx公司》编写提供

甲方设备选型联系人：武攀登：151 1230 2905

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023.5.27