合同编号：

深圳市必尚供应链有限公司

房山区生物质资源再生中心项目

沼渣输送及存储单元设备及服务采购

技术需求书

（设计、供货、安装、调试）

（招标编号: ）

招标人：深圳市必尚供应链有限公司司

2024年10月

- 项目概述

项目名称：房山区生物质资源再生中心项目

项目地址：本项目位于北京市房山区琉璃河镇东南召填埋场东侧，项目用地规划为环卫设施用地（U22），项目建设用地面积为59979.58平方米。

项目规模：本项目设计处理总规模为750吨/天，其中，餐厨垃圾处理规模为200吨/天，厨余垃圾处理规模300吨/天，粪便处理规模为200吨/天，废弃油脂处理规模50吨/天。

供电条件

电源：380/220v±10%   50Hz±2%   三相五线制

接地电阻：               ≤4Ω；

接地方式：               TN-S，联合接地

设备用途：用于房山区生物质资源再生中心项目沼渣脱水车间压滤机沼渣脱水产生的泥饼输送、暂存及转移。

交货期： 待定，具体安装时间根据现场施工条件确定

交货地点：房山区琉璃河镇东南召填埋场东侧房山区生物质资源再生中心项目场地内或买方指定位置。

- 设备清单及参数说明

| 序号 | 名称 | 规格型号/参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#压滤机排渣螺旋 | - 型号：DLS2 x 450x14.84； - 输送量：30m³/h； - 螺旋外径：φ450mm，厚度≥10mm，螺距400mm；有轴螺旋，轴径供应商根据计算结果确定； - 衬板：Q355B,厚度8mm； - 螺旋槽：厚度≥5mm；盖板厚度3mm； - 输送长度：14.84m； - 安装角度：0°； - 材质：槽体、进出口板、盖板304不锈钢，螺旋体为Q355B，衬板Q355B，支腿Q235B； - 电机：380V/50Hz，变频调速，冷却风扇独立电源； - 减速电机：国贸、浙江恒齿、浙江通力或同等品牌； - 电机等级：YE3系列超高效异步电机，防护等级IP55，绝缘等级F； - 轴承：洛轴、瓦房店、哈尔滨； - 顶部设置引风法兰Ø250mm，出料口附近设置Ø400快拆式检修观察孔，304不锈钢； - 吊轴承处应良好防护，防止物料砸落造成的损坏，同时应考虑设加注黄油的管道直通输送机壳体外侧，方便加注润滑脂，保证吊轴承充分润滑有轴螺旋吊轴承。 - 配套出口的软接，前后法兰厂内加工无缝软件，高密度聚脂纤维基布,双面聚氯乙烯涂层，总厚度≥3m，灰色。 | 4台 | 正反螺旋对滚输送，提供参数供参考，请供应商根据工况进行细化设计并评估合理性，澄清修订内容。 |
| 2 | 2#压滤机排渣螺旋 | - 型号：LS2x450 x 5.96； - 输送量：30m3/h； - 螺旋外径：φ450mm，厚度≥35mm，螺距400mm；无轴螺旋，供应商根据计算结果确定； - 衬板：Q355B,厚度10mm； - 螺旋槽内宽：890mm，厚度≥5mm；盖板厚度3mm； - 输送长度：5.96m； - 安装角度：10°； - 材质：槽体、进出口板、盖板304不锈钢，螺旋体为Q355B，衬板Q355B，支腿Q235B； - 电机：380V/50Hz，变频调速，冷却风扇独立电源； - 减速电机：国贸、浙江恒齿、浙江通力或同等品牌； - 电机等级：YE3系列超高效异步电机，防护等级IP55，绝缘等级F； - 轴承：洛轴、瓦房店、哈尔滨； - 顶部设置引风法兰Ø250mm，进料及出料口附近设置Ø400快拆式检修观察孔，304不锈钢。 - 配套出口的软接，前后法兰厂内加工无缝软件，高密度聚脂纤维基布,双面聚氯乙烯涂层，总厚度≥3m，灰色。 | 1台 | 正反螺旋对滚输送，因安装条件限制，缺少末端轴承拆卸空间，建议采用无轴螺旋便于维护。 |
| 4 | 导料斗 | - 上口尺寸：12.260*2.85m； - 高度：2m； - 导料斗板厚6mm； - 材质：Q235B+304复合板或碳钢内衬不锈钢,不锈钢内衬厚度1.5mm；（供参考，请供应商提供合理建议） - 带破碎装置，破刀间距500mm，支撑应合理分布，不得导致滤饼架桥； - 两端配置检修人孔500*500mm； - 导料斗一侧设置若干除臭口，304不锈钢材质。使用过程中不得堵塞。（详见提资图，由供应商设计细化） | 4台 | 与压滤机匹配 |
| 5 | 滑架推平系统 | - 型号：-； 2．行程：供应商设计细化； 3. 滑架材质：Q355B； 4. 与沼渣料仓配套。 | 3套 |  |
| 6 | 沼渣料仓 | - 型号：- ； - 有效装储容积：≥30m3； - 料仓尺寸：3.8×4.05×3.7(高度)m； - 墙板厚度8mm，顶板厚度6mm； - 材质：Q235B+304复合板或碳钢内衬不锈钢，不锈钢内衬厚度1.5mm；（包括腭式阀接触物料部分，供参考，请供应商提供合理建议） - 卸料方式：液压腭式阀,配单侧双油缸； - 卸料高度：≥4.2m； - 内置滑架推平系统：可推平料仓内堆积物料，满足料仓有效容积要求，材质Q355B, 油缸行程，滑架结构由供应商细化； - 斗顶配置料位计：1个雷达液位计，选择天康、川仪、百特或同等品牌； - 单侧壁板配液压斜滑架辅助卸料装置1套，滑架材质Q355B，油缸驱动；（供应商设计细化） - 沼渣斗仓顶设置操作平台、钢梯及栏杆，平台采用热浸镀锌格栅板，热浸镀锌爬梯、连杆+黄色面漆； - 顶部设置引风法兰Ø250mm及检修人孔； - 料仓腭式阀出口处需设计接液装置或水密结构，防止沼渣物料发酵产生的水分导致滴漏情况发生，投标方案需要与甲方充分沟通确认。 | 3套 |  |
| 8 | 液压系统 | - 液压站容积：160L； - 功率：5.5Kw（供参考），防护等级IP55，绝缘等级F，电机能耗等级GB18613-2020 2级； - 工作压力：≤10MPa； - 控制鳄式阀、斜滑架辅助卸料装置及滑架推平系统的运行； | 3套 |  |
| 9 | 控制柜 | - 安装位置：室内； - 柜壳材质：碳钢喷塑； - 主要电气元件：施耐德，PLC西门子； - 料仓配置机旁304不锈钢操作箱3套。 | 1套 | 螺旋输送机的控制柜由甲方负责设计及提供 |

以上设备清单，各螺旋包含对应进出口料斗、设备支腿、检修口、标准快拆盖、引风罩（即除臭盖）等辅件。

- 系统设备功能指标

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进料泥饼含水率 | -- | 60-72% |  |
|  | 螺旋输送能力 | m3/h | 30 | 变频调速 |
|  | 料仓储存能力（单台） | m3 | ≥38 | 有效装料能力 |
|  | 料仓排料能力 | m3/h | 200 | 单个排料口 |
|  | 卸料高度 | m | 4.2 |  |
|  | 工作制度 | 小时/天 | ≤24 |  |
|  | 螺旋输送机输送顺畅,无卡阻,无异响,可将物料输送至各输送出口； |  |  |  |
|  | 沼渣斗装储物料均匀，无死角，无架桥，储存及排料、闭合顺畅； |  |  |  |

- 设计与制造

1.乙方所供设备适用于各对应车间输送系统，甲方提资图为基本结构参数，由乙方进行详细设计及制造，提资图中的设计提资基本参数为验收参数，乙方不得擅自变更图中的壁厚、材质、基本尺寸，除非征得甲方同意。乙方对该所有设备的质量和性能负责及对质保期的售后保修服务负责；

2.乙方对所供设备及辅件进行设计、制造，并在合同双方约定的期限内将生产用技术图纸等资料交甲方审查，乙方确保该批设备及辅件能稳定可靠运行；甲方对设计资料的审查并不能减轻或免除乙方在本合同项下的所有责任。

3.乙方负责设备出厂前的组装、料仓拼装、螺旋运转等测试工作，并向甲方提供测试报告及测试过程的图片、视频等资料；出厂前做到整体拼装无误，外形尺寸正确，配合尺寸正确，并按设备需求试机；

4.乙方负责现场设备安装、调试的技术指导，派遣负责人必须具有丰富施工经验具备相应能力的人员。并详细解释操作说明、系统维护方法及注意事项，并热忱回答业主方所关心的技术问题。

5.乙方负责安装、调试、试生产过程中因乙方质量问题造成的所有整改，整改时间≤5天（含节假日）内达标运行。

6.乙方必须确保该批设备及辅件（尤其是料仓部分），在甲方现场不需要使用特殊工装、夹具，采用通用设备、工具就能顺利进行组装拼接，单件装配体≤4800kg。

7.确保各螺旋输送设备物料输送顺畅无卡阻,螺旋运转顺畅无卡阻无异响；各设备结构强度可靠牢固；确保密封密闭，无跑冒滴漏；盖板均匀、折弯高度统一、边角倒圆、外观规整，运行工况无滴漏；便于检修、维护。

8.设备颜色外观整齐统一美观；设备外部不允许有导致安全隐患的锐棱、锐角、飞边毛刺等，设备外露旋转部位必须有可靠符合相关标准的安全防护装置。

9.零件、机壳、盖板、法兰、筋条等不得采用火焰、等离子加工。须采用激光切割、锯床机加工或等同激光切割、锯床机加工的表面粗糙度。

10.乙方每周五向甲方提供工期进度管控表，并报告本周施工进展及相关进展图片，进度资料发送到邮箱：xujianglan@leoking.com 。

11.甲方有权驻厂参与监制生产全过程。乙方提前一周邮件邀请甲方，通知制造过程重大时间节点，如材料进场、下料、拼装、组焊、装配、按使用现场整体拼装试机试水的监制。乙方需为甲方现场监制人员的食宿、交通提供便利。甲方是否驻厂监制并不能减轻或免除乙方在本合同项下的所有责任。

12.签订合同后，甲方有权根据使用要求对设计提资作相应调整，调整后通过现有通讯方式通知乙方，乙方收到调整通知后若未及时回复则视为同意调整；若乙方对调整有异议，则需与甲方沟通有效方案，直至满足甲方使用要求。

- 技术要求

      - 通用技术要求

- 电机减速机参数供参考，确保螺旋输送机输送能力达设计输送量，若调整速比和其它参数需经甲方书面同意；

- 变频螺旋所配置的减速机电机为配备独立风扇电源的可调频电机，调频范围25-75Hz；减速电机品牌限定：国茂、浙江恒齿、浙江通力、诺德或同等品牌；电机选用国产优质品牌，报甲方认可后执行。电机等级：防护等级IP55，绝缘等级F，非变频电机能耗等级GB18613-2020 2级；

- 轴承选用国产优质产品，品牌限定：哈尔滨、瓦房店、洛轴；

- 螺旋输送机外形为U型机壳，壳体、盖板、连接法兰均采用304材质，其中机体连接法兰厚度不低于10mm，减速机（或轴承座）连接法兰厚度不低于20mm，圆管法兰无特殊注明的按GB/T9119-2010凸面平焊法兰II系列中PN10选取；螺旋叶外部必须圆滑平整；

- 所有材料实际板厚按照以下标准执行：

10mm板厚度不得小于9.7mm；

8mm板厚度不得小于7.7mm；

6mm板厚度不得小于5.8mm；

5mm板厚度不得小于4.7mm；

4mm板厚度不得小于3.7mm；

3mm板厚度不得小于2.7mm；

2mm板厚度不得小于1.8mm；

若板厚不满足以上要求，甲方有权要求乙方重新制作或更换合格板厚。

- 乙方材料进场时提供原材料采购证明及材质证明、材质检测报告及邮寄样本给甲方；

- 螺旋轴采用40Cr或综合性能优于40Cr的材料；

- 组装前严格检查零件尺寸并清除零件加工时残留的锐角、毛刺；

- 壳体与壳体之间连接采用≥M10螺钉组连接，盖板和壳体连接采用≥M10不锈钢螺钉组固定，其余连接处按标准件规定选择螺栓规格；

- 各输送机进出口配置配对法兰，配对法兰等位置的螺栓孔配套螺栓、平垫、弹垫、螺母，均由乙方出厂前配套齐全，配对法兰需配置密封垫，确保不漏水、不漏气；

- 机盖连接用螺栓组材质为不锈钢304，性能等级A2-70，减速电机固定法兰螺栓≥8.8级热浸镀锌螺栓组；

- 所有连接法兰，包括攻牙孔等螺旋孔位，均需配置配套螺栓、平弹垫；

- 所有支撑架等配件按图纸样式制作；

- 螺旋输送机上配置的优质成品304不锈钢快拆盖需设有硅胶密封圈，防止气液跑冒滴漏；

- 螺旋输送机上面的非成品304不锈钢快拆盖，需要配备泡沫密封胶垫，防止气臭气外溢；

- 所有设备螺旋叶外径公差为±1.2mm，螺距为公差为±10mm；螺旋体同轴度偏差不超过3mm；

- 各设备非进料口、出料口处不能出现漏液滴漏现象，螺旋旋转时必须平稳、顺畅不得有卡阻和跳动等不良现象；

- 法兰与法兰连接垫片，螺旋壳体与上盖、所有可拆盖板均采用硅胶密封胶垫，确保不漏水、不漏气，若选择其他密封垫材质，需要取得双方认可；

- 在电机驱动端面处贴示螺旋叶旋转方向和物料的进出口标识，需保证标识的准确性，不能错乱；

- 焊接件应符合GB/T 12469中的缺陷分级的三级要求，本设备制作需符合JB/T 7679-2008《螺旋输送机》相关规定；

- 所有设备整体喷涂颜色不锈钢本色；所有碳钢材料经抛丸除锈达Sa2.5级，按以下工艺防腐处理：

涂装环氧富锌一道，干膜厚度大于50μm；

涂装环氧云铁中漆一道，干膜厚度大于100μm；

涂装聚氨酯面漆二道，干膜厚度大于80μm。

其中栏杆及扶手热浸镀锌处理后喷漆，喷漆颜色：RAL1003信号黄 ，喷漆类型ED1000环氧底漆两道（80μm），聚氨酯面漆两道（80μm）。

面漆颜色：不少于3种颜色的漆搭配喷涂，按甲方提供的样式、颜色喷涂，包括甲方的LOGO标识，甲方提供颜色色卡号。

- 所有螺旋检查盖，观察盖等盖板，须配备密封垫；

- 各设备按甲方提供的样式制作设备铭牌（甲方logo），并固定安装于设备明显位置，铭牌以甲方为主，可体现乙方公司名称及联系方式，和出厂编号；

- 其他技术要求详见图纸、图纸备注或图纸技术要求；

- 各螺旋填料密封均需保证设备正常使用情况下，密封填料使用寿命达半个月以上，填料不少于三圈，填料箱设计合理便于调节及更换填料，设计有足够的空间更换填料；填料密封处均需设置防滴漏接口；

- 各螺旋输送机的轴头驱动部分均设置轴承，轴承箱均设有注油嘴，结构便于轴承的更换；

- 减速机使用系数不得低于1.3；

- 乙方需要提供螺旋的轴承箱驱动轴处的大样图，以及螺旋填料箱大样图；

- 其他未尽事宜，详见设备图纸及图中技术要求；

      - 螺旋输送机

- 乙方提供的设备应功能完整、技术先进。能满足人身安全和劳动保护条件；

- 螺旋输送机要求有可靠密封，运转过程中不得出现泄漏等情况；

- 所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下安全、持续运行，不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等问题；

- 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，螺旋应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。驱动轴材料40Cr调质处理。螺旋轴吊挂轴承处应可靠密封防尘，充分考虑衬套的润滑条件，可从壳体外部加注润滑脂。吊轴承考虑保护措施防止被泥饼冲击；

- 所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品。卖方对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责；

- 确保焊接质量，进行必要的退火处理，消除内应力。不能有夹层、折叠、裂纹、结疤等缺陷；

- 减速机额定功率不小于电机功率的150%，使用系数≥1.3；

- 螺旋输送机实际输送能力不低于设计输送能力，输送顺畅,无卡阻,无异响,可及时将物料输送至各输送出口；

- 1#压滤机排渣螺旋、2#压滤机排渣螺旋、和沼渣料仓对接处需采用软连接对接，由乙方配作提供。

      - 导料斗

- 乙方应具备足够经验，充分考虑压滤机工作卸泥条件，设计可靠的料斗壳体结构和格栅破刀装置，保证设备结构可靠，可以承受泥饼冲击并完成对泥饼的初步破碎，满足螺旋输送机的物料要求。钢结构设计和制造执行GBJ17 、GB/J205标准的相关规定。

- 导料斗壳体采用6mm以上Q235B+304不锈钢符合板或碳钢内衬不锈钢焊接，导料斗焊接牢固可靠，壳体外壳应布置足够加强筋保证结构刚度和强度，在泥饼冲击下不得出现变形和焊缝开裂等缺陷。底部出料口与输送机接料口配作，连接处应有硅胶垫减震。

- 导料斗采用分片制作，现场拼焊，焊接和切割方法执行GB50205钢结构结构施工质量验收规范的相关规定；

- 导料斗需在保证强度和可靠性的基础上在合适位置设置检修人孔；

- 导料斗侧面设置若干除臭风口，可对导料斗空间内臭气有效去除，不得影响落料或由于物料堵塞风口，详见提资图纸，供应商。

      - 沼渣料仓

- 沼渣料仓和滑架钢结构部分设计和制造参考GBJ17 、GB/J205标准的相关规定。可满足存储物料的容积要求，保证结构强度和刚度。

- 料仓侧壁采用8mm钢板，顶盖6mm钢板，采用Q235B+304不锈钢符合板或内衬不锈钢,加强筋及结构骨架由供应商设计；采用分片制作，现场拼焊，焊接和切割方法执行GB50205钢结构结构施工质量验收规范的相关规定；

- 料仓采用方形锥底结构，采用颚式阀卸料。储存的污泥仅靠重力自动下落，料仓上部设滑架推平结构保证料仓堆料摊铺均匀，锥底斜面设置斜滑架辅助卸料破桥装置，以往复运动强制架桥无法掉落的污泥卸出；

- 颚式阀和滑架驱动单元:液压缸缸体采用无缝钢管制造，具有足够的强度和刚度，足以承受液压力、负载力和意外的冲击力，并保证液压缸的密封性、运行平稳性和耐用性。所有紧固件采用高强度结构钢制造。

- 超声波料位计：指示仓内料位，甲方上位机可视料位状态；在适当的料位可控制推平滑架的启停，并在接近满仓时报警、提示输送机及压滤机卸料程序停机。（供应商设计滑架启停的料位高度）；

- 料仓顶部需设计检修人孔，负压引风口。配套设置爬梯和护栏，方便人员上下操作。栏杆高度不低于1100mm，立柱采用38mm钢管。栏杆下部应设100mm踢脚板。栏杆和料仓连接可靠；

- 料仓腭式阀出口处需设计接液装置或者水密结构，防止沼渣物料发酵产生的水分导致滴漏情况发生，投标方案需要与甲方技术充分沟通确认。

      - 液压系统

- 液压管路系统：设计制造符合ISO4413标准。额定液压不大于10Mpa.液压装置的油泵、油箱、油滤、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统均为一成套装置。带可靠的过载保护回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使液压装置收到损坏；

- 清洁度：液压系统清洁度等级不高于NAS1638 规定的9级；油泵吸口及回油均要安装过滤器，回油过滤器带堵塞发讯报警装置，压力损失≤0.35Mpa；

- 油箱内表面的处理可以采用酸洗后磷化、喷丸或喷砂后喷镀等化学稳定性和物理稳定性优异的方法，不允许采用涂防锈耐油漆的方法处理，油箱外表面平整光滑 ，外观涂装无损伤；油箱地面采用斜面结构，维护清理时，方便排油；

- 液压站配置液位计和温度计，便于观察液位和油温，液位控制继电器，带有高低液位报警；

- 集成块采用叠加板式阀件结构，集成油路块上外部接管油口及测压点应打上相应钢印，及接线标识要与原理图一致，对应有液压锁的回路，电磁换向阀应采用Y型中位方式，所有电磁阀采用DC24V电源，电磁阀插头采用带灯指示，接线端具备防水防尘密封；

- 液压管、管道接头均为螺纹连接，内壁清洁光滑，采用卡套式24°锥密封接头或焊接式管接头，焊接方式采用氩弧焊。管道可沿钢架和料仓侧壁铺设，管路和电缆布置要规整，美观，电缆要布置线槽；

- 液压油：具有较好的抗磨特性和粘度，油料污染等级不大于ISO4406的18/15号，选择长城卓力46#L-HM抗磨液压油（高压高清）；

- 性能测试：泵站的性能试验项目、试验方法及试验要求应符合JB/T6105-92中的要求；出厂前需进行试机测试，不得泄漏或渗油，动密封处的密封件使用寿命大于8000小时；

- 元件品牌如下表：

| 液压配件品牌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 油泵 | 台湾油研 |  |
| 2 | 电机 | 皖南、东莞、湘潭 |  |
| 3 | 阀件 | 北京华德、台湾油研 |  |
| 4 | 过滤器、液位控制继电器 | 黎明液压 |  |
| 5 | 其他配件 | 国产优质品牌 |  |

注：

（1）为方便以后的维护、更换，所选品牌种类应尽可能少。

（2）未要求的辅件可以选用中国优质品牌。

（3）如有品牌代用应不低于上述品牌为原则，并需经甲方同意。

      - 平台爬梯及护栏

- 钢平台、爬梯及护栏设计制造符合以下标准及规范要求：

《钢结构设计规范》 GB50017-2017

《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分 钢斜梯》GB4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2009

其他相关国家标准和规范。

- 钢斜梯：

钢斜梯倾角应在30°～75°范围内，优选45°，斜梯内净宽不小于700mm；

斜梯踏步采用镀锌钢格栅（G323/30/100 ），踏步高度180mm,格栅板与梯梁螺栓连接或焊接 ;

- 斜梯扶手及护栏：

扶手及护栏高度不低于1050mm, 立柱及扶手选用钢管φ38x2.5，立柱之间间隙隔1000mm；

中间栏杆选用钢管φ32x2.5，护栏中间栏杆间隙350mm；

踢脚板选用100mmx3mm的扁钢；

管材下料要按相贯线相切下料，对接后不得有缺口缝隙。

- 电气配置

- 电控柜：(尺寸2200高×800宽×600深，现场控制箱尺寸厂家自行设计)，柜体壁厚不小于2.0，控制柜柜顶安装65W排风扇。柜内电源有明显断开点，且设置总进线断路器保护，柜体结构采用碳钢喷塑。室内控制柜防护等级不低于IP41，控制柜需要安装铭牌，柜体颜色为银白色。

- PLC采用西门子 S7-1200/CPU1214C，上位机通讯采用以太网通讯。变频器品牌西门子、ABB、施耐德，低压电气品牌施耐德或者西门子。

- 控制釆用三种控制，即远程手动控制、远程自动、现场控制，其上设置远程/就地转换开关、启动/停止按钮、运行指示灯、故障指示灯、急停按钮。指示灯、转换开关等采用施耐德，防护等级不低于IP54。

- 资料提供：合同签署15个工作日向甲方提供最终版电气原理图、工艺流程图，设备安装图、操作维护手册、PLC、上位机控制画面。所有电气设备清单以及功率电流、电压相关参数。

- 螺旋输送机的控制柜由甲方负责设计及提供。

- 设备调试和测试

所有设备均检查其外形尺寸、布置定位、运动、振动、噪音，确保运转正常。

压滤机排渣螺旋需空载运行2小时，测试设备运行稳定性。负载试验，测试其运行速度，电流及功率和输送能力。负载试验，与压滤机联动调试，运行24小时以上。

沼渣料仓颚式阀和滑架系统也应进行空载试机，测试滑架运行是否可靠，颚式阀开启无卡阻，闭合顺畅紧密。负载试验参与整套系统联动调试，推平滑架运转灵活，可以顺利摊铺物料。颚式阀带料开启和闭合顺畅，可顺利卸料和闭合，闭合后无泄漏，斜滑架带料运行顺畅，可以完成顺畅的往复运动完成破桥卸料作用。

- 设备采购供货界面责任分区表

      - 土建

甲方负责完成储存车间整体厂房建设，地坪和基础及一次性预埋件，乙方提供相关设备基础提资，其中甲方厂房现有的设备相关图纸交由乙方复核。

      - 工艺

乙方负责对沼渣输送及储存系统的设备配置，使整个沼渣输送及储存系统运行稳定流畅，达到设计输送能力及储存、排料能力；合同签约后乙方到项目现场核对车间安装、配合尺寸，生产尺寸以乙方测量的安装配合为准，装配满足现有厂房及设备；

乙方负责对该合同整个沼渣输送及储存系统安装、调试、人员培训、现场运行指导。

      - 电气

a)甲方负责将双螺旋输送机动力电源连接至设备，乙方负责接线检查、校正及确认；

b)甲方负责将电源连接至料仓系统现场控制柜，乙方负责接线检查、校正及确认；

c)甲方负责料仓系统现场控制柜至设备端的线缆敷设，乙方负责现场控制柜和设备端的接线及校正；乙方的进线柜下口，并将电源线接入乙方电柜。

d)甲方负责设备与控制柜之间电缆、线管及桥架、安装施工。

      - 公用条件

甲方负责提供调试、生产用介质（水、电、气），甲方负责将循环冷却水、压缩空气生产用介质送至设备就近处，乙方负责将水、压缩空气接入乙方的供货设备。位置、用量详细要求由乙方提供给甲方。

      - 甲乙双方责任区分表

| 序号 | 工作内容 | 甲方 | 乙方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资料 |  |  |  |
| 1.1 | 设计提资、安装尺寸 | √ |  |  |
| 1.2 | 土建、基础 | √ | √ |  |
| 1.3 | 安装调试水、电、物料 | √ |  |  |
| 2 | 设计供货 |  |  |  |
| 2.1 | 设计提资、安装尺寸图 | √ |  |  |
| 2.2 | 设计，生产加工图 |  | √ |  |
| 2.3 | 加工制造 |  | √ |  |
| 2.4 | 合同设备供货 |  | √ | 含电机、减速器 |
| 2.5 | 所有的安装钢材、管道、阀门、仪表材料 |  | √ | 含气动阀、气管及相应配件 |
| 2.6 | 系统配套的标准或非标设备 |  | √ |  |
| 2.7 | 设备支架、护栏及紧固件 |  | √ |  |
| 2.8 | 过程仪表 |  | √ |  |
| 2.9 | 喷砂除锈、油漆 |  | √ |  |
| 2.10 | 安装辅材、辅料 |  | √ |  |
| 2.11 | 调试用液压油、润滑脂等 |  | √ | 长城牌 |
| 2.5 | 电气柜 | √ | √ | 螺旋输送机电气柜由甲方负责 |
| 2.6 | 备品备件(填料/轴承/密封胶垫/机脚螺栓) |  | √ | 见附件备品备件清单 |
| 2.7 | 减速器/轴承油脂,出厂前注入 |  | √ |  |
| 3 | 运输、装卸 |  |  |  |
| 3.1 | 出厂前整体拼装达标 |  | √ |  |
| 3.2 | 装货及运输 |  | √ |  |
| 3.3 | 运输保险 |  | √ |  |
| 3.4 | 到达现场的卸车及搬运 |  | √ | 甲方协助 |
| 3.5 | 二次吊装就位 |  | √ | 甲方协助 |
| 3.6 | 运输磕碰损坏修复 |  | √ |  |
| 4 | 安装调试 |  |  |  |
| 4.1 | 安装 |  | √ |  |
| 4.2 | 调试 | √ | √ | 乙方来人指导 |
| 4.3 | 试生产 | √ | √ | 乙方指导协助 |
| 5 | 调试整改 |  |  |  |
| 5.1 | 设计生产质量问题整改（卡阻、异响、滴漏、刮碰、变形、断裂等） |  | √ | 乙方来人负责整改 |
| 5.2 | 电机、减速器、轴承等质量问题 |  | √ | 乙方来人负责整改 |
| 5.3 | 设备配件、零件有质量问题 |  | √ | 乙方负责整改更换配件或换机 |
| 5.4 | 性能测试、验收 | √ | √ |  |
| 5.5 | 售后服务，保修期的保修 |  | √ |  |
| 6 | 资料 |  |  |  |
| 6.1 | 操作使用维护说明书 |  | √ |  |
| 6.2 | 易损件清单、易损件加工图 |  | √ |  |
| 6.3 | 加工制造质检记录 |  | √ | 含材料检测、设备性能测试 |
| 6.4 | 技术资料(生产图、清单、设备模型) |  | √ | 纸质版和电子版 |
| 7 | 电气 |  |  |  |
| 7.1 | 电源线接入电源柜端口 | √ |  |  |
| 7.2 | 电柜到设备之间的所有电缆、线管、桥架 | √ |  |  |
| 7.3 | 提供详细电气系统清单 |  | √ |  |
| 7.4 | 所有控制柜及PLC柜，现场柜 |  | √ |  |
| 7.5 | 电气安装 | √ | √ |  |
| 8 | 自动化 |  |  |  |
| 8.1 | 包含全部控制点的PLC控制逻辑图 |  | √ | 甲方将整个车间各系统的控制整体考虑，提供自控设计条件。 |
| 8.2 | 自控设计说明 |  | √ |  |
| 8.3 | 自控电缆槽、电缆桥架 | √ |  |  |
| 8.4 | 自控设备仪表调试 | √ | √ |  |
| 8.5 | 自控系统调试 | √ | √ |  |
| 9 | 培训 |  |  |  |
| 9.1 | 操作人员培训，维护、检修人员培训 |  | √ |  |

- 资料交付

- 投标单位投标时需交付以下技术资料：

1）完善的设备布置图，DWG与PDF格式；

2）设备外形图，包括主要配置清单、材质、材料规格、重量等信息；

3）沼渣料仓的推平滑架、防架桥斜滑架系统，腭式阀防滴水等结构需提供明确可行的方案介绍和结构形式（图纸中体现）。

4）液压系统配置清单，主要配件（电机、油泵、电磁换向阀、油缸等）选型规格；

5）初步的电气配置清单及电缆清册。

- 合同签订10天内（含节假日）乙方向甲方提交所有设备及辅件的细化设计图纸、清单等资料，甲方会审意见反馈给乙方，5天内（含节假日）经甲乙双方技术问题沟通后，确定终版施工用技术图纸、资料。因乙方图纸设计缺陷导致变更延时不作为合同延期交货的依据，乙方对合同工期负责。

- 合同签署15个工作日向甲方提供最终版液压原理图、液压系统详细配置清单；

- 合同签署15个工作日向甲方提供最终版电气原理图、工艺流程图、设备安装图、PLC、上位机控制画面。所有电气设备清单以及功率电流、电压相关参数。

- 设备出厂时或安装调试期间乙方提供各设备操作说明书、维护保养手册、合格证、质保书等设备资料；及各种原材料的进货验收资料、材质检测报告；设备过程测试报告、检测验收报告。

- 乙方向甲方移交竣工图纸、资料为电子档DWG、word及纸质档6份及solidworks外形模型。

- 技术服务

乙方负责培训该设备合格的操作人员、维护保养人员和维修人员，从而保证设备正常、有序和高效的运作。具体如下：

- 乙方负责为该项目的工程技术人员及操作技术工人、维护人员进行技术培训，在项目现场安装、调试和试运行进行不少于7天的技术服务。

- 乙方选派具有丰富经验和资格的技术人员作技术指导，制定详细的理论及理论与实践培训大纲，负责解释和讲解设备有关技术问题。

- 乙方提供培训内容及受训人签字记录单或考卷，确保受训人掌握维护技术要领。该记录作为验收资料之一。

- 产品质量保证

乙方有可操作的质量保证程序及相应文件，并在生产、检验本技术协议书中的产品时严格执行质量程序文件。

在产品监造、检验和验收过程中，如发现任何不符合本规范书要求的产品或配件，乙方及时返修或更换，直至符合规定要求。

若调试试运行期间料斗排料不畅、有效装料容积达不到要求、螺旋内物料不能送到料斗、料斗关闭不严密漏料等功能缺陷由乙方负责免费整改。

设备质保期说明: 保证期（质保期）为从调试验收合格后起2年质保期或设备及资料（含随机配件、说明书、电子资料等全套资料）齐全移交采购方后起计30个月；验收不合格需整改的由供应方负责无偿整改，从整改完成验收后起计质保期；质保期内﹑质保期后，乙方进行长期售后服务， 及时满足定作方需求。质保期内设备在正常使用的条件下发生故障，均由乙方负责免费修理更换。

- 售后服务

乙方对所供货产品提供完整的技术保证和质量保证。

对设备从销售之日起实行终身服务，在双方约定的保修期内，凡有质量问题的产品均实行免费包修、包换、包退，包人工及配件。用户在正确使用的条件下，如发现质量问题，在接到用户通知后3小时内做出答复：需要派出服务人员时，24小时到达现场，并保证故障不排除不撤离。

- 备品备件清单

表一 随机备品备件及工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

表二 两年内易损件清单

| 序号 | 备件名称 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

- 图纸(另附)

- 乙方在甲方的设计提资图上进行设计，乙方完成各部件图的拆解细化，及优化、深化设计；

- 以甲方提供的设计提资图作为设备验收图之一；主要双方确认及该协议进行验收；

- 甲方提资设计图纸，乙方深化设计不得低于甲方提资深度及配置要求。

技术联系人：徐江澜

联系方式：13027988347