平推垃圾压缩车技术需求

- 配外置接口，方便装车时采用本地液压站驱动油缸也可切换为自带动力系统，卸车用自带动力系统；

- 尾部取消垃圾桶装车系统，装车口增加50CM 高围挡；

- 车厢前端排水不畅，易堵塞，需要加大排水口径DN125？；

- 后尾门接水板过窄，易漏水，尾门污水接水板需要加长加宽；

- 尾门闭锁结构加强，防止爆仓，加装接近开关防护装置；

- 车厢材质选择问题，耐腐蚀、耐压，重量又必须控制在一定范围内；内壁采用304不锈钢材质？

- 各行程传感器内置；

- 尾气处理器隔挡不当，经常会因污水或者油渍溅在上面冒烟，有烫伤行人风险；

- 后尾水箱杂物多，多是细渣和沙子沉积，基本每次装料都需要人清理。

- 尾门开合油缸为外置式，卸料过程中容易挂料，卸完料后经常需要司机花费时间去清理。建议改为隐藏式，可以节省清洁的时间；

- 耙子缝隙会卡杂物。材质选择、能否模块维修更换的问题；

- 车内排水位置选择问题，侧面油缸处、车厢内、接水箱、料斗，是否需要做车厢内底部滤水等；