高州垃圾发电项目2025-2026年粉状煤质活性炭招标采购

招标文件

（招标编号: ITB-LK-MMLK-ZB-JC2026-002）

招标人：朗坤环保能源（茂名）有限公司

2025年5月

本招标项目高州绿能环保发电项目已由朗坤科技股份投资建设完成，朗坤环保能源（茂名）有限公司进行运营管理，企业筹划资金，现对该项目相关运营物资及技术服务进行招采购。

一、项目名称：朗坤环保能源（茂名）有限公司项目

二、项目地址：广东省茂名高州市金山工业区高州绿能环保发电项目现场。

三、招标编号：LK-ZB-EB-2025020

四、采购方式：邀请招标（在线报价）

五、采购内容：暂定采购数量180吨粉状煤质活性炭（蒸汽活化），碘吸附值≥900 mg/g、比表面积（BET）≥900㎡/g、水分≤5%、含增值税13%专用发票 、含槽罐车运费保险费用、含卸货费。

六、用途说明：垃圾焚烧项目使用，交货时间：2025年6月21日到2026年6月20日。

七、询价文件获取方式：有意向标投者请登录本司官网招标采购平台http://ebidding.leoking.com/Bidding/list_125.aspx会员注册审核通过后，自行下载电子询价文件。

八、供应商资格要求：

投标人不限本国或外国，但必须在国内有具有独立法人资格的相应办事机构。

具有相似的设备应用案例，并且稳定运行3年以上。

投标人提供可供招标方进行实地考察的案例资料，包括：项目名称、地点、项目主要技术参数、投入运行时间等。

投标人在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同。

处于正常营业期内的独立法人或独立经营主体。

能按照招标方要求提供相关的证明文件和手续。

具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组状态。

招标人认为需满足的其它条件。

收到招标邀请并不代表受邀方完全具备合格投标资格。

九、响应文件递交方式：

9.1投标截止时间：2025年5月26日18:00时前，逾期不受理。

9.2投档方式：选择第（2）电子档投递方式

（1）纸质档投递方式：报价文件须密封后于投标截止时间前送到开标地点，快递或上门送件方式，地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区朗坤科技园10楼招标采购中心收。

（2）电子档投递方式：投标截止时间前登录朗坤环境官网招标采购平台https://www.leoking.com/Bidding/list_125.aspx，会员登录后在采购信息栏目招标项目上点击“我要报价”，将报价文件以电子档压缩文件*.zip或*.rar格式上传（只允许上传1个压缩包，并且将报价文件扫描件PDF档加盖有效章印+office可编辑档一起压缩）。报价文件压缩时要求使用密码加密，开标时再提供密码解压。

9.3逾期收到或不符合招标文件要求的投标文件恕不接受，开标时间另行通知。

十、联系方式

招标询价人：朗坤环保能源（茂名）有限公司

地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区朗坤科技园10楼

联系人：余巍    电话：18938329908

邮箱：79033180@qq.com

本采购文件及附件内容的一切解释权归朗坤科技股份所有。

附件 1-1：投标意向确认书格式

发至：深圳市龙岗区坪地街道朗坤科技园10楼        发自：投标商地址

朗坤环保能源（茂名）有限公司              投标商名称：

收件人： 余巍                             发件人：

职务：    采购工程师                      职务：

电话：   18938329908                      电话：

传真：                                    传真：

投标意向确认书

兹声明我方收到了朗坤环保能源（茂名）有限公司粉状煤质活性炭采购的完整招标文件(招标编号：ITB-LK-MMLK-ZB-JC2026-002 )。

我方在此确认，将（选择1或2）：

1不参与本次招标，因为_________________________________。

2按招标文件的要求编制投标文件，并按规定的日期和时间提交我们的投标文件。

注：确认办法是在以上数字前的方框内划。

签章：

日期：

二 合同主要条款

| 总体要求 | 条款：包括不限于货物生产前准备、生产、运输（运输到业主指定交货地点）、燃料费、司机人员工资、转运、保护、槽罐车装卸、保险、相关税费、验收（含出厂到货验收）、质量抽检、第三方检测、售后及技术服务（包括质保期保障）。 |
| --- | --- |
| 发票种类 | 13%增值税专用发票（增值税发票）。 |
| 质保期 | 半年 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：我司通知 交货地点： 本项目所在地 |
| 付款条件 | 每月21号统计上月21-本月20日实际交货的数量（经甲方验收合格），通知乙方开票、实际付款时间为甲方收到乙方发票后60天内付款。 |
| 供货要求 | 本合同为年度采购合同，招标项目选取两家单位作为供应商，第一中标人和第二中标人年度计划供应总量均为180吨，不分先后顺序，由招标人根据项目需求及实际情况选择通知两名中标人随时送货，每车次具体供货数量按采购人供货通知为准，两名中标人在收到招标负责人通知（以订单形式、短信形式、电子邮件形式均可）送货后2日内交货到厂，如有特殊情况需要紧急供货时，中标人（包含第一中标、第二中标人）应在收到招标负责人订单或电子邮件、短信等通知后在10小时内交货到指定电厂项目。中标人应当常备充足的货物，在上述计划采购数量供应完毕后，合同期内招标人有权要求中标人继续供货，中标人不得提出任何异议，也不得要求招标人调整价格、支付任何赔偿或补偿。 若在项目试运行和调试过程中发现中标人所提供的药剂参数不符合招标人使用要求，招标人允许中标人免费更换药剂至合格为止，也可选择终止与中标人的合作关系，重新启动招标工作，更换供应商。。 |
| 供货要求 | 1）供方须根据买方提供的技术要求，完成设备的具体设计方案，并按照本标书技术部分的要求提交相应的技术文件和资料 2）按买方的技术文件供货； 3）按承诺的交货时间将设备运至买方指定安装地点； 4) 随货须提供送货清单、质量检测报告、合格证、说明书或操作说明、保养手册、强制认证证书（如有）、报关文件（如有）等资料； 5）所有到场货物须接受买方的检验，需送第三方机构进行检测的，供方须无条件配合并承担相关费用。 |
| 验收标准结算条款 | 1、合格验收：碘吸附值≥900 mg/g、细度200目过筛≥95、 水分≤5% ，甲方作为合格物料予以验收结算。 2、区间验收折价结算：当粉状煤质活性炭碘吸附值在860 mg/g到900 mg/g之间，且粉状煤质活性炭粒度通过率（200目）在90%（含）到95%（不含）之间，水分在5%到10%，甲方应对货物验收并通知乙方。 结算： 当890 mg/g≤碘值＜900 mg/g之间，该车次产品单价下调2%，当880 mg/g≤碘值＜890 mg/g之间，该车次产品单价下调4%，当870 mg/g≤碘值＜880 mg/g之间，该车次产品单价下调6%，当860 mg/g≤碘值＜870 mg/g之间，该车次产品单价下调8%。 90%≤200目过筛率≤95%，在此之间过筛率每下降1%，该车次产品单价按合同单价下调2个点 水分在5%＜碘值≤10%之间，在此区间水分每下降1%，该车次产品单价按合同单价下调2个点。 如出现多项指标不达标，结算扣除价格进行累加计算，直至结算单价为零，实际款项甲方可在每月结算时直接扣除。如乙方对甲方实验室的化验结果有异议，可申请第三方检测，检测费由乙方负责，最终结果以第三方检测结果为准。 3、不予验收：不予验收（不合格、不结算、退货）：当活性炭碘值小于860 mg/g、水分大于10%、200目过筛率小于90%，当以上记几项检测数值有一项不符合，产品皆为不合格产品，该车次不予验收结算并退货要求重新送货，甲方扣除乙方该车次货款总额的1%，一年之内产品累计超过三次，甲方有权解除合同。甲方有权拒绝收货，已接收货物不予以结算。如甲方拒绝收货，乙方必须在接到甲方通知时起五小时将等量合格货物送货到厂，逾期未到货的，甲方有权使用其产品投入生产，且改车次货物不予结算付款，乙方同时应当承担逾期交付的违约责任、供货质量不合格的违约责任并且赔偿由此给甲方造成的一切损失。 |

三 投标文件格式

高州垃圾发电项目

粉状煤质活性炭

投 标 文 件

第一部分 投标函

（招标编号: ITB-LK-MMLK-ZB-JC2026-002 ）

投标人：                                （公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日期：2025年  月   日

第一部分 投标函的格式和内容

## 1.投标函和授权书

投标人应提供投标函，其格式详见附录1-1投标函。在投标函后面应附上投标人的法人代表证明或法人委托授权书见附录1-2。

## 2.投标报价格式

2.1总价及分项价格

投标人参照本节附录1-5提供的“报价表格式”填报完成招标文件要求的所有工作和服务所需要的分项价格及总价。

在标书有效期内和合同执行期间（如中标），总价及其分项价格不能增加，且被视为已完全包括了招标文件中要求的全部工作和服务内容所发生的一切成本、利润、管理费和其他一切费用及支出。

投标人应充分了解工地位置、地质情况、道路、储存空间、装卸条件及任何足以影响投标报价的情况，中标后任何因忽视或误解工地情况等导致的索赔或工期延长申请均不被批准。

本招标文件中所提供的基础设计文件中的工程量仅作参考，投标人要进一步优化设计，认真核定，此工作量不作为以后索赔的原因。

投标人的报价应包括工作服务范围和服务范围中描述的全部工作服务内容和要求，或从中可推断出的所有工作内容和服务的价格。

2.2资格预审资料更新

投标人如果已提供过资格预审响应文件，则须在商务标书中详细说明其在资格预审响应文件中提供信息的任何重要变化。

如果投标人没有提供过资格预审响应文件，或没有完全按照要求提供资格预审响应文件，则须在商务标书中提供格审查文件中要求提供的资料。

无论在资格预审响应文件中提供与否，投标人应在投标文件中提供其会计事务所审计过的过去三年的合同额、营业额，以及财务资产负债表、损益表和现金流量表。

2.3商务偏差

投标人须将商务标书中任何与招标文件要求的任何不一致之处在本节附件1-6商务偏差表中列明。

2.4附件详后。

附录1-1 投标函

投标函

招标人：朗坤环保能源（茂名）有限公司

地址：深圳市龙岗区坪地高桥朗坤科技园

电话：+86-755-89891111

传真：+86-755-89891888

我方[投标人名称]，按照贵方的招标书（发标日期： 2025年  月  日，招标号：      ）的要求进行报价，并在此呈上我方的投标文件（包括开标一览表、技术标书和商务标书三部分）。

在所附商务标书中，我方的报价为：__________________（大写:         ）。该报价为EP承包价，即包括完成上述装置详细设计、采购、指导安装，以及试车、开车、性能测试阶段的指导、技术支持、技术服务和培训业主人员等所需的全部成本、费用、利润、保险、依法应由我方上缴的各类税费及其它一切费用和支出。

在投标文件有效期内，即在（有效期满）前，我方的投标文件对我方是具有约束力的，并且可以根据合同谈判的结果进行修改。一旦中标，有效期延至合同终止，我方承诺按照你方的要求开工，并在我方承诺的时间期限内完成招标文件中要求的全部工作。

我方已详细研究了解招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

我方理解你方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的投标。

法定代表人签字:

被授权人签字:

投标人公章:

日期：2025年  月  日

附录1-2 法人代表人授权书

法定代表人授权书

致：朗坤环保能源（茂名）有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名职务）为本公司的合法代理人，就高州垃圾发电项目的粉状煤质活性炭的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。（本授权只作为投标使用，其它事宜另行授权）

本授权书于年月日签字生效，有效期为360天。特此声明。

代理人无转委托权。

特此委托。

居民身份证粘贴处 正反面

法定代表人签字:

被授权人签字:

投标人公章:

日期：2025年  月  日

附被授权人最近三个月社保缴纳证明

附录1-3投标承诺书

投标承诺书

致：朗坤环保能源（茂名）有限公司

我方（投标人名称：                 ）愿响应你方高州垃圾发电项目的粉状煤质活性炭采购投标邀请，参与投标，我方承诺并保证：

我方在参加本次投标前3年内，在经营活动及参与投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录，且没有下列情况：

a)因项目质量、安全事故受到行政处罚，期限未满的；

b)因项目中标后弃标而受到行政处罚，期限未满的；

c)与其他投标人相互串通投标报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害投标人或其他投标人的合法权益的事宜；

d)最近三年内有骗取中标和严重违约情况的；

e)处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的。

法定代表人签字:

被授权人签字:

投标人公章:

日期：2025年  月  日

附录1-4开标一览表格式

开标一览表

招标编号：                 投标人名称：              日期：

项目名称：

| 报价内容 | 数量(吨) | 单价（元/吨） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉状煤质活性炭 | 180 |  |  |
| 投标总报价 | (大写) |  |  |
| 税票 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：以上报价为乙方负责槽罐车运输和卸货。

投标人代表签字盖章：

附录1-5报价表

| 材料名称 | 规格型号、技术要求 |  | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉状煤质活性炭（蒸汽活化） | 指标 | 参考值 | 吨 | 180 |  |  | GB/T7702 《煤质颗粒活性炭试验方法》检测 |
|  | 碘吸附值 | ≥900 mg/g |  |  |  |  |  |
|  | 比表面积（BET） | ≥900 ㎡/g |  |  |  |  |  |
|  | 灰分 | ≤15% |  |  |  |  |  |
|  | 水分 | ≤5% |  |  |  |  |  |
|  | 细度 | 200目过筛≥ 95% |  |  |  |  |  |
|  | PH | 6-10 |  |  |  |  |  |
|  | 松袋密度 | 400-500kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 四氯化炭吸附值 | ＞60% |  |  |  |  |  |

每个月送货大概三次左右，每次5吨左右。乙方负责运输（槽罐车）和卸货、开具13%增值税专用发票。以上数量为暂定数量，具体数量以甲方实际运营所需来定，甲方会根据实际运行情况提前两天通知乙方送货并告知所送货的数量。不能用再生煤炭作为原料。

付款方式：每月21号统计上月21-本月20日实际交货的数量（经甲方验收合格），通知乙方开票、实际付款时间为甲方收到乙方发票后60天左右付款。

交货地点：广东省茂名高州市金山工业区高州绿能环保发电项目现场

交货时间：2025-6-26到2026-6-20。

附录1-6商务偏离表格式

商务、技术偏离表

招标编号：		                	   投标人名称：		           			日期：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 投标文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字盖章：

附录2-7：

同等规模设备或相似业绩表

典型业绩请附合同扫描件（含工程规模，可以不含价格）

| 业主名称 | 联系人 手机 | 项目名称 项目性质规模 | 设备型号规格 | 数量 | 签订时间 | 投入使用时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

日期：

提供业绩合同证明。

高州垃圾发电项目

粉状煤质活性炭技术文件

第三部分 技术投标书

（招标编号: ITB-LK-MMLK-ZB-JC2026-002 ）

投标人：                                （公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日期：2025年  月   日

第六章   技术规范

采购数量与技术要求

- 项目概况

项目地址一：位于广东省茂名市高州市金山工业园朗坤环保能源（茂名）有限公司。该项目配备两台日处理600吨机械炉排焚烧炉，烟气处理设计为半干法脱硫+SNCR+活性炭+布袋除尘。

- 采购内容及数量

高州项目

| 序号 | 名称 | 数量（吨/一年量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉状煤质活性炭 | 180 | 暂定数量 |

3、技术要求

3.2粉状煤质活性炭

- 粉状煤质活性炭技术指标（表二）

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘吸附值 | ≥900 mg/g |  |
| 2 | 比表面积（BET） | ≥900 ㎡/g |  |
| 3 | 灰分 | ≤15% |  |
| 4 | 水分 | ≤5% |  |
| 5 | 细度 | 200目过筛≥ 95% |  |
| 6 | PH | 6-10 |  |
| 7 | 松袋密度 | 400-500kg/m3 |  |
| 8 | 四氯化炭吸附值 | ＞60% |  |

# 以上按GB/T7702 《煤质颗粒活性炭试验方法》检测。

# 二）、运输要求

# *必须采用罐车运输，且罐车带气体输送装置，输送装置接头应按甲方现场接头为准，如不匹配的乙方自行更改，每次送 5吨左右；

三）、交货时提供的技术资料

*1、材料的合格证或质保证书及出厂检验报告。

四）、交货地点、交货进度

1.交货地点

交货地点

1：朗坤环保能源（茂名）有限公司。

2、交货时间：

* 分批送货，第一批货物的送货时间为中标通知书发出后第  个日历日（甲方原因除外），具体送货时间以甲方书面通知书为准，收到甲方送货通知后三天内送达交货地点。

五）、验收

1、验收方式：到货后，抽取样品封存，甲乙双方各自留存共同抽取样封存的样品。甲方对产品质量提出异议的，送至双方认可的第三方检测机构进行检验出具检测报告。如检测结果不符合技术协议及国家相关标准要求，由乙方承担检测费并承担由此给甲方造成的一切损失。

1．1 货物到达后，在甲方地磅房过磅，重量以过磅的结果为准。

1．2 货物到达后甲乙双方取样进行外观检查并封存样品，若对货物质量有异议时将样品送具有相应资质的单位进行检测。

2、合格标准：

2．1 货物出厂检测结果应全部满足表二的要求。

2．2 外观检查合格。

2．3 若有送检其检测结果应全部满足表二的要求。

2．4 技术资料齐全。

六）、违约责任

*1、若货物经外观检查或检测判定货物不合格，供应商应无条件更换成合格的货物，且由此发生的所有费用（含甲方的经济损失）由供应商承担。

*2、若货物连续两次经外观检查或检测判定货物不合格，甲方有权单方面终止合同，且三年内不允许参加相应项目的投标。

*3、货物若不能在甲方要求的时间内送达且对甲方生产造成影响，应赔偿甲方由此造成的损失，若连续两次出现不能按时送货，甲方有权单方面终止合同，且三年内不允许参加相应项目的投标。

招标项目技术要求

一、项目详细技术要求

1、投标方要根据朗坤环保能源（茂名）有限公司设施工艺情况，提供有指导意义的技术方案，指导如何才能合理节约环保材料的消耗，满足我厂环保指标的达标排放。朗坤环保能源（茂名）有限公司烟气净化系统工艺如下：采用半干法+活性炭吸附+布袋除尘器+SNCR，其中活性炭系统自活性炭间至尾部烟道；干粉系统（粉状煤质活性炭粉）自干粉间至尾部烟道；石灰制浆系统（粉状煤质活性炭粉）从石灰浆制备间至脱酸塔；尿素自SNCR间至锅炉高温区；螯合剂与飞灰螯合后装袋。根据烟气处理其它项目参考活性炭单耗约为   吨/天，粉状煤质活性炭单耗为   吨/天；尿素单耗约为   吨/天；螯合剂单耗约为  吨/天。朗坤环保茂名项目日进场垃圾量约为    吨/天，按年运行8000小时（即330天）计算，年需消耗粉状煤质活性炭约为180吨；。

2、投标方所提供环保材料要确保环保排放达到《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB18485-2014的要求。

3、投标方需提供粉状煤质活性炭第三方检测报告。