玉屏县华朗农业资源循环科学处理有限公司

无害化收集专用车

技术需求书

（招标编号: ITB-LK-YP-064 ）

招标人：玉屏县华朗农业资源循环科学处理有限公司

2025年8月

# 1.招标条件

本次招标项目玉屏项目使用于无害化处理的病死禽畜的收运，车辆必须做到全封闭，无漏液漏气、具备冷藏功能，车厢常年需要通过高温消毒处理，车厢具备防腐性能。

# 2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

2.1.1项目名称：玉屏项目

2.1.2项目地点：贵州省铜仁市玉屏县田坪镇田冲村甲方项目现场

2.2招标技术要求：

2.2.1 招标范围：额载3.5T无害化收集专用车2台和5T无害化收集专用车2台，供货范围包含所有设备及附件的设计、制造、试验、运输费及运输保险、交货至甲方现场、指导使用、调试、培训、售后服务等全部工作,投标人负责指导安装、调试、参与性能验收、人员培训等。同时也包括所有必要的材料、备品备件、消耗品和专用工具以及设计、技术资料和技术服务等。

2.2.2 采购数量：3.5T无害化收集专用车2台和5T无害化收集专用车2台共计4台。

2.2.3详细需求

2.2.3.1 额载3.5T无害化收集专用车

车辆名称：全密闭式动物无害化专用车（黄牌车）

额定载重：≥ 3.5吨

有效容积：≥15 m3

车厢要求：自动装卸载

使用地点：玉屏项目

2.2.3.2 额载5T无害化收集专用车

车辆名称：全密闭式动物无害化专用车（黄牌车）

额定载重：≥ 5吨

有效容积：≥27m3

车厢要求：自动装卸载

使用地点：玉屏项目

# 3.车辆技术参数要求：

3.1 额载3.5T无害化收集专用车2台

3.1.1底盘配置

推荐安徽江淮帅铃Q6（型号：HFC1078P71K1C7S 江淮康明斯发动机（原装发动机HFC4DE2-2E），160马力（117kw，2951ml排量），底盘原装变速箱，1995宽驾驶室，7.50R16LT14PR原装轮胎，空调，方向助力，电动玻璃，MP3,中控门锁，ABS，断气剎，断气刹，铝合金储气管，防飞溅，排放监+车联网+北斗，电加热后视镜，定速巡航，多功能方向盘）、福田载货汽车（型号BJ1088VEJEA-F3）或者同等品牌底盘，康明斯发动机，马力不少于160马力，驾驶室空调（底盘原装空调）、灭火器。底盘整体原厂出品，不可上装厂非法组装、拼装等。

3.1.2 上装结构

3.1.2.1厢体结构：厢板外表面选用国内优质的2.0mm(实测不低于1.8mm）玻璃钢材料，内侧2.0mm304不锈钢板（实测不低于1.8mm），底板2.0mm304不锈钢板（实测不低于1.8mm），内为进口高密度聚氨酯板，后门框及五金锁具全为优质不锈钢材质；活动尾板满足单块承重500kg，宽不少于50cm（碳钢材质，数量2块）；带自卸功能；带喷淋、消毒装置；带污水收集箱；厢板整体厚度：不低于83mm。所有不锈钢材质不得低于304；车厢内侧板及底板的拼缝、连接处均氩弧满焊，并试水。

3.1.2.2、自卸装置：自卸车底部液压装置，举升力不小于8T。

3.1.2.3、厢内前部加装额载不小于3.5T的液压卷扬机（推荐浙江润华）。卷扬可遥控，带过载保护。

3.1.2.4、加装污水收集箱，容积：不小于40L ，确保不滴漏，不锈钢球阀排液阀。箱体内污水收集口不影响上下猪。

3.1.2.5、车厢冷机：发动机转速1500-2000转/分时，空箱1个半小时左右制冷温度至少可以达到零下18度的实际制冷温度。

- 3.1.2.6、标准配件：厢体后门周边2.5mm铝合金包边，不锈钢门锁，不锈钢门框，不锈钢合页，箱内节能照明灯；带1个污水处理箱。

- 3.1.2.7、厢内加装喷雾消毒，紫外线消毒装置各一套。

3.1.2.8、加装清水箱一个，20L，洗手用。

3.2  额载5T无害化收集专用车2台

3.2.1底盘配置

安徽江淮帅铃Q7（型号： HFC1128P71K2D1S 江淮康明斯发动机（原装发动机B4.0NS6B170），170马力（125kw，4000ml排量），底盘原装变速箱，1990宽驾驶室，245/70R19.516PR原装轮胎，空调，方向助力，电动玻璃，MP3,中控门锁，ABS，断气剎，断气刹，铝合金储气管，防飞溅，排放监+车联网+北斗，电加热后视镜，定速巡航，多功能方向盘）、福田载货汽车（型号BJ1108VEJED-F3）或者同等品牌底盘，康明斯发动机或者同等配置，马力不少于170马力，驾驶室空调（底盘原装空调）、灭火器。底盘整体原厂出品，不可上装厂非法组装、拼装等。

3.2.2 上装结构

3.2.2.1厢体结构：厢板外表面选用国内优质的2.0mm（实测不低于1.8）玻璃钢材料，内侧2.0mm304不锈钢板（实测不低于1.8mm），底板2.0mm304不锈钢板（实测不低于1.8mm），内为进口高密度聚氨酯板，后门框及五金锁具全为优质不锈钢材质；活动尾板满足单块承重500kg，宽不少于50cm（碳钢材质，数量2块）；带自卸功能；带喷淋、消毒装置；带污水收集箱；厢板整体厚度：不低于83mm。所有不锈钢材质不得低于304；车厢内侧板及底板的拼缝、连接处均氩弧满焊，并试水。

3.2.2.2、自卸装置：自卸车底部液压装置，举升力不小于10T。

3.2.2.3、厢内前部加装额载不小于3.5T的液压卷扬机（推荐浙江润华）。卷扬可遥控，带过载保护。

3.2.2.4、加装污水收集箱，容积：不小于40L ，确保不滴漏，不锈钢球阀排液阀。箱体内污水收集口不影响上下猪。

3.2.2.5、车厢冷机：发动机转速1500-2000转/分时，空箱1个半小时左右制冷温度至少可以达到零下18度的实际制冷温度。

- 3.2.2.6、标准配件：厢体后门周边2.5mm铝合金包边，不锈钢门锁，不锈钢门框，不锈钢合页，箱内节能照明灯；带1个污水处理箱。

- 3.2.2.7、厢内加装喷雾消毒，紫外线消毒装置各一套。

3.2.2.8、加装清水箱一个，20L，洗手用。

4、质量标准：满足国家现行有关材料及施工质量验收规范要求，并达到合格标准。底盘大梁需考虑车辆超载情况下，举升卸料不变形，满足载重及卸货要求，具体方案由投标方优化提出。

5、质保期和质保内容：

依据供方协议及行业规定上装和下装分别由供方和主机厂在国内三包一年或三万公里。

玉屏县华朗农业资源循环科学处理有限公司

2025年08月14日