高州市绿能环保发电项目

吴川市环保热力发电项目

2026年度飞灰固化处理服务招标

（招标编号:ITB-LK-GZ/WCFD-YY-fw-2026-001 ）

# 1.招标条件

本招标项目高州市绿能环保发电项目、吴川市环保热力发电项目（以下简称：高州项目、吴川项目）已具备招标条件，由朗坤环保能源（茂名）有限公司、湛江市朗坤环保能源有限公司对2026年度飞灰固化处理服务进行招邀标工作。

# 2.项目概况与招标范围

2.1高州项目概况

2.1.1项目名称

(1)高州市绿能环保发电厂,(2)吴川市环保热力发电厂。

2.1.2项目地点

(1)高州市绿能环保发电厂及配套设施项目内,(2)吴川市环保热力发电厂及配套设施项目内。

2.1.3工程规模

朗坤环保能源（茂名）有限公司：（高州项目）

- 基本情况：

- 高州市绿能环保发电厂配套设施项目总规模为日处理生活垃圾1200吨（最大1600吨），配置2条600吨/日（最大600吨）的机械炉排焚烧炉和1台25MW凝汽式汽轮发电机组，预计日产飞灰量约30吨，年产生飞灰量约1.1万吨（飞灰产生量随季节、垃圾成份、陈腐垃圾惨烧量等因素变化，最终以实际量为准），飞灰固化物（螯合处理后）最终以实际计量为准。

（2）烟气净化工艺：

高州市绿能环保发电厂配套设施项目烟气净化均采用“SNCR炉内脱销＋半干式脱酸＋干法喷射+活性炭吸附＋袋式除尘器”。

（3）飞灰处理工艺：

稳定固化方式采用“以螯合剂作为稳定化和固化材料”将飞灰和螯合剂结合实际特性定量混合，对重金属和有毒有害污染物固定稳定化，搅拌处理后的飞灰通过下灰口装入吨袋，然后转运至飞灰暂存间，将飞灰吨袋堆放在飞灰暂存间保养3～7天，各项指标

检测合格后装车送往厂区外填埋场安全填埋。

湛江市朗坤环保能源有限公司：（吴川项目）

- 基本情况：

- 吴川市环保热力发电厂配套设施项目总规模为日处理生活垃圾1000吨（最大1200吨），配置2条500吨/日（最大600吨）的机械炉排焚烧炉和1台18MW凝汽式汽轮发电机组，预计日产飞灰量约30吨，年产生飞灰量约1.1万吨（飞灰产生量随季节、垃圾成份、陈腐垃圾惨烧量等因素变化，最终以实际量为准），飞灰固化物（螯合处理后）最终以实际计量为准。

（2）烟气净化工艺：

吴川市环保热力发电厂配套设施项目烟气净化均采用“SNCR炉内脱销＋半干式脱酸＋干法喷射+活性炭吸附＋袋式除尘器”。

（3）飞灰处理工艺：

稳定固化方式采用“以螯合剂作为稳定化和固化材料”将飞灰和螯合剂结合实际特性定量混合，对重金属和有毒有害污染物固定稳定化，搅拌处理后的飞灰通过下灰口装入吨袋，然后转运至飞灰暂存间，将飞灰吨袋堆放在飞灰暂存间保养3～7天，各项指标检测合格后装车送往厂区外填埋场安全填埋。

2.2招标范围

2.2.1投标人按照环保要求合法合规的对招标人生产过程中收集的飞灰提供飞灰稳定固化处理运营服务，包括：制定飞灰稳定固化处理方案、提供稳定化螯合处理所使用的药剂、吨袋及转运所用的叉车（含燃料）；负责飞灰螯合的运行操作及堵灰时的处理、飞灰稳定化车间和暂存间内所有设施、设备的日常运营、维护、维修及保养。

2.2.2负责飞灰螯合生产数据填报和资料建档、原灰定期检测及调整加药方案；负责场地清扫及保洁区域内沟池的清理、飞灰稳定化后的包装、厂内转移等所有的运营服务及耗材供给。

2.2.3人员要求：项目经理（1人），飞灰稳定化操作及设备维护区域卫生人员（3人），飞灰仓转运兼职叉车司机人员（1人），共计5人，年龄不超55岁。

- 2.2.4 机械配置要求：叉车1台以上（驶人持证上岗，车辆保险符合要求，载重量3.5吨及以上叉车，起升高度不低于4.5米）。

2.2.5保险及人员年龄要求：①工伤或意外身故保额不低于100万元人民币。② 现场操作人员和机械驾驶员年龄不超55岁 。

2.2.6具体内容详见：飞灰固化（稳定化）技术规范书（以下简称为《技术规范书》）。

# 3.资金来源

3.1资金来源：企业自筹。

3.2资金落实情况：筹备完成。

- 合同期限

  - 1年，2026年1月1日至2026年12月31日。

- 投标人资格要求

5.1营业执照：投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格并具备独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照。

5.2业绩要求：投标人2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有2个日处理500吨及以上垃圾焚烧厂飞灰鳌合固化处理服务业绩（垃圾焚烧电厂飞灰固化生产运营业绩），须提供业绩合同复印件并加盖投标人公章。注：合同须附合同关键页（封面页、工作内容页、规模（金额）页以及签章页等）

5.3信誉要求：(1)投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。(由投标人自行承诺，提供承诺函原件（格式自拟），若承诺与实际不符，将被取消投标或中标资格。)（2）被广东省有关行政部门暂停广东省（处罚行政区域内）投标资格，不得参与投标。（由投标人自行承诺（格式自拟），提供承诺函原件，若承诺与实际不符，将被取消投标或中标资格。）（3）投标截止时间前两年内，投标人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，不得参与投标；参与投标的，将由评标委员会作否决投标处理。（由投标人自行承诺（格式自拟），提供承诺函原件，若承诺与实际不符，将被取消投标或中标资格。）（4）投标人未被“中国执行信息公开网”纳入“失信被执行人名单”，提供截图（以招标人在“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/”网站查询结果为准）。

5.4本项目人员配置要求（1）项目负责人要求：拟派项目负责人应具有2个垃圾焚烧电厂飞灰螯合固化处理服务项目经验，无不良执业记录。同时须提供①身份证复印件、无不良执业记录的承诺书、社保机构出具的近三个月养老保险缴费证明材料复印件并加盖投标人公章。②业绩合同复印件并加盖投标人公章。注：合同须附合同关键页（封面页、工作内容页、规模（金额）页以及签章页等，业绩以合同签订时间为准）。（2）运营负责人：运营负责人必须为本单位正式职工。须提供身份证复印件、社保机构出具的近三个月养老保险缴费证明材料复印件并加盖投标人公章。（3）专业负责人：专业负责人必须为本单位正式职工。须提供身份证复印件、社保机构出具的近三个月养老保险缴费证明材料复印件并加盖投标人公章。（4）投标人在投标时拟派的全体项目班子组成人员，在项目实施过程中未经招标人同意不得擅自更换，一经发现，招标人将予以相应处罚（提供相应承诺书）。

5.5人员要求：

5.5.1相关人员至少3个同等项目的服务业绩，满足专业技术能力。

5.5.2要求企业或个人购买保险证明（电子保单或复印件加盖公章），原则上工伤或意外身故险单项不低于100万元

5.6投标方中标后需提供的资料

5.6.1提供合同或协议、安健环协议；（签章版）

5.6.2企业营业执照、资质证书（若需要）、安全生产许可证、法人身份证或代理人身份证（授权委托书）等、（复印件加盖公章）

5.6.3企业项目人员管理组织架构及任命书、审核重要人员身份证、上岗证、要求上岗人员年龄不大于55岁；（盖章版）

5.6.4原则上需提供主要岗位人员社保缴纳证明（若有）（复印件加盖公章）

5.6.5要求企业或个人购买保险证明（电子保单或复印件加盖公章），原则上工伤或意外身故险单项不低于100万元；

5.6.6特种作业人员及设备设施必须提供证照审核（人员上岗证、设备有效检验证照等）；（若有）（复印件加盖公章）

5.6.7施工入场前编制施工或作业方案、安全措施方案及应急预案与现场处置方案、书面形式报甲方审批；（若有）（签章版）

5.6.8施工入场前提供工器具及机械明细清单书面报甲方审核；（若有）（盖章版）

5.6.9施工人员入场后所有人员需进行施工方案、安全方案及预案的书面交底（提共相关影像书面资料）（若有）

5.6.10施工人员入场后需进行完成安全培训教育、考试合格后方可上岗（提交相关影像书面资料）；

# 6.招标文件出售时间

自2025年11月20日-12月02日止。

# 7.获取招标文件的时间及地点

凡有意参加投标者，请回执《投标意向确认书》，招标人将采用提供电子档招标文件发放到《投标联系人确认书》指定的邮箱地址，敬请查收。

# 8.招标文件费用

本次招标不收取采购文件费用。

# 9. 投标文件的递交

9.1投标截止时间：2025年 12月 04日 18:00  时前（收到标书时间）。

9.2投档方式：选择第（2）电子档投递方式

（1）纸质档投递方式：投标文件须密封后于投标截止时间前送到开标地点，快递或上门送件方式，地点：广东省茂名市高州市高州市金山开发金辉西路西南高州市绿能环保发电项目综合楼三楼物资部收。

（2）电子档投递方式：投标截止时间前登录朗坤环境官网招标采购平台http://ebidding.leoking.com/Bidding/list_125.aspx ，会员登录后在采购信息栏目招标项目上点击“我要投标”，将投标文件以电子档压缩文件*.zip或*.rar格式上传（只允许上传1个压缩包，压缩包内文件格式按招标文件要求，并且将投标文件扫描件PDF档（每页需加盖公章+office可编辑档一起压缩）。投标文件压缩时要求使用密码加密，开标时再提供密码解压。投标函、技术标投标书2套，纸质正本于2025年12月04日邮寄招标单位，方便招标人项目报审。

9.3逾期收到或不符合招标文件要求的投标文件恕不接受，开标时间另行通知。

# 10.联系方式

招标人：深圳市朗坤科技股份有限公司

招标采购中心：舒伟恒 周占颢 电话：18028710779 、15077290077

邮箱：shuweiheng@leoking.com

安环部：唐凯、张康     电话：13336518997、18671998537

邮箱：tangkai131@163.com